项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 气道管理模型 | 1 |

说明：

1.	投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2.本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

3、投标人的技术要求偏离情况超过30%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。

1、模型采用特殊硅胶制作而成，无论是外观还是触感上都接近真实的人体。

2、该气道管理模型可练习气管插管训练和使用喉镜训练。

▲3、可以练习喉头打开，去除气道内异物，气管内吸痰。可以很容易的打开模型下颚以及张口，皮肤，口腔内部和舌头的触感十分逼真。

4、向食道内送气可以观察胃膨胀的状态。听诊器可以听左右呼吸音。

5、插入喉头镜碰到上牙齿时，如果用力过度，会有警示音响起。

▲6、可以插入食道插管判定器具，当插入食道时，可以再现食道插管判定器具不再膨胀的状态。

7、可模拟喉痉挛，环状软骨加压可以使插管更加顺利，同时可放置为内容物反流

8、▲提供ISO 9001:2015质量认证明文件。

9、▲提供ISO13485：2016质量认证证书。

10、▲模型可以用于学生考核，供货商应须提供模拟教学培训考核评分软件登记证书证明资料。

11、配置清单:

1）、插管模型      1 个

2）、说明书          1 本

3）、合格证          1 个

4）、润滑剂            1 瓶