项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 单孔胸腔镜手术器械 | 8 |

说明：

1.	投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2.本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

3、投标人的技术要求偏离情况超过30%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。

1、分离止血钳 36cm双关节Debakey齿 弧弯高20mm 有锁牙 1把

2、分离止血钳 24cm单关节Debakey齿 肺动脉钳，角弯高20mm 有锁牙  1把

3、夹持钳 36cm双关节弯有齿 头宽12mm 有锁牙 1把

4、夹持钳 36cm双关节弯有齿 头宽8mm 有锁牙1把

5、夹持钳31cm双关节弯有齿 蛇头形 头宽5mm 5mm杆径 有锁牙1把

6、组织钳 36cm双关节Debakey齿 Allis钳 弯头宽8mm 1把

7、持针钳 34cm双关节弯头 齿距0.5mm 1把

8、组织剪 25cm，精细型，微弯，单关节 1把

9、配套吸引管25cm.手柄式 微弯1套

10、配套拉钩 38cm 尖头1套