项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 医用冷藏箱 | 1 |
|  | 超低温冰箱 | 1 |
|  | 低温冰箱（-20℃~-30℃） | 2 |

说明：

- 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

- 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 投标人的技术要求偏离情况超过30%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。

设备一：医用冷藏箱2℃-8℃:

▲1.采用立式设计，有效容积≥509L.

2.箱内温度控制在2~8℃范围内，数码管/触摸屏温度显示，显示精度0.1℃；

▲3.风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀性±2℃.

▲4. 变频压机，受温湿度控制开停的加热丝，节能降耗。

5.6层可调搁架设计，满足存放要求，更充分利用空间；

6.电加热玻璃门体，钢化双层玻璃，降低传热效率，32℃、85%湿度下无凝露；

7.报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警），带远程报警接口，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；

8.压缩机和风机，须保证整机可靠性；

9.后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度48小时需求；

10.6路高精度传感器，同时增加机械温控器，有效保证温控的准确性；

11.自关门设计，避免开门后忘记关门的风险；

12.箱内设置照明灯，外部独立灯开关，不用开门清晰观察箱内物品。

▲13.标配USB接口，可记录十年的温度数据，方便追溯查询；

14.触摸屏系列可选配指纹锁功能,实现对人员的管理,保证药品的安全。

15.可选配针式打印机，多种打印方式，记录间隔可调

▲16.可通过选配增加物联模块，连接手机，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。

▲17. 可通过选配增加机械锁加电磁锁双锁结构，更安全、更放心。

19.四个万向脚轮。配备两个固定底角。

20.后背不锈钢接水盒，带加温设计，冷凝水无需倾倒。

21.配备柜口加热丝，柜口无凝露现象。

23.标配价目条，可选配抽屉。

24.两个测试孔设计，满足科室根据实际需要检测箱内温度；

25.产品标配485接口。

设备二：超低温冰箱, -80℃:

1.样式：立式

2.有效容积≥579L，整机装箱量（2ML冻存管容量）≥40000个样本

3.内部尺寸620*716*1310 mm±5 mm（宽深高）

4.外部尺寸895*998*1980mm±5 mm（宽深高）

5.四个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好。

6.输入功率≤1100W

7.多重故障报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、断电报警、环温高报警、后备系统故障报警

8.三种报警方式：声音蜂鸣、灯光闪烁、APP推送

9.保护功能：密码保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护

10.数据存储：标配USB模块，用于记录箱内温度、设定温度、高、低温报警温、环温等，可记录10年以上

▲11.变频制冷系统，采用HC制冷剂，进口压缩机和变频器

▲12.在25℃环温时耗电量≤8.7 kWh/24h(国家质量认证测试)，耗电量有国家级认证报告

13.标配USB，用于记录箱内温度、设置温度、高低温报警、环温等，可储存数据10年以上

14.箱体带有10寸高性能LCD电容屏，触控敏锐，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压等数据和温度曲线。

15.留言/记事本功能：方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘。

16.标配物联APP随时随地监控设备运行状态，系统故障自诊断和报警，保障样本安全。

17.权限保护：密码保护、指纹模块（选配）、打卡模块（选配）支持多人共用管理一台冰箱。

▲18.均匀性：设定温度在-40～-86℃范围调节，20点测试箱内温度均匀度≤±3℃，通过国家质量检验部门检测，有国家级均匀性检测报告。（提供证明文件）

19.可选配样本管理功能：液晶屏内置无线wifi模块，可与计算机无线连接，使用样本库软件，精确存取样本；扫码枪扫描入库，从PC端到触摸屏，双屏同步，安全、准确、便捷；

20.安全锁：双锁设计，冰箱自带挂锁锁孔，可配备两把挂锁。选配打卡和指纹电磁锁，安全保存物品

21.材料：机器箱壳采用电锌板；内胆采用0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，发泡层采用新型高性能VIP真空隔热保温材料

22.内门：四个，每个内门具有可靠密封条，单独密封。可独立分别存取物品，以减小箱内温度波动，并有效保证物品安全保存

23.冰箱自带挂锁锁孔，可配备两把挂锁。配有转锁钥匙锁，还可以选配打卡、指纹电磁锁，安全保存物品。

▲24.产品获得国家的环保认证。（提供证明文件）

25.可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、报警记录以及事件记录等。

26.可记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等记录

▲27.产品获得国家的节能认证。（提供证明文件）

28.配备万向脚轮，灵活，可移动、可锁定。

▲29.产品获得能源之星认证。（提供证明文件）

30.门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门不用等待；

31.配备冰箱所需不锈钢冻存架一套。

设备三：低温冰箱, -20℃~-30℃

1、用于血站、医院、疾控中心、科研所、电子、化工等行业，低温保存血浆、生物制品等，部件、材料的低温试验等

2、内部尺寸（宽*深*高）685*610*1228mm±5 mm

3、外部尺寸（宽*深*高）915*815*1860mm±5 mm

4、有效容积≥508L

5、重量≤164kg

6、控制方式电子温控器控制

7、箱内温度-10~-30℃

8、压缩机、制冷剂碳氢环保制冷系统，真正完全绿色环保。

9、环异戊烷发泡聚氨酯超厚保温层，环保节能。

10、微电脑电子温控器，LCD温度显示，显示精度0.1℃，箱内温度-10~-30℃度可调。

11、具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警等多种报警功能；

12、报警方式声光报警；

13、断电后持续报警24小时以上。

14、箱内蒸发器搁架设计，蒸发板作为搁架，制冷速度更快，温度更均匀，特性点温度均匀性±4℃。

15、压缩机和风机，优化制冷系统，制冷效率更高、更节能，噪音更低。

16、可选配温度记录仪，实现纸质温度数据的记录保存。

17、超厚保温层，双密封设计，提高了产品的保温节能效果，增强了可靠性。

18、内胆PS吸附，外壳喷涂钢板设计，防腐可靠，易于清洁。

19、箱内配置6个塑料抽屉，满足不同存储的要求。

20、测试孔设计，方便科室测试使用。

21、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定调平。

22、锁扣+门锁设计，锁扣可外挂锁，双重安全使用。

23、优化系统、结构降噪设计，噪音降低5分贝以上（40分贝），彻底清除刺耳的高频噪音。