项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 0°鼻内镜（4mm） | 1 |
|  | 充电头灯 | 2 |
|  | 喉镜 | 2 |
|  | 鼻黏膜切钳 | 3 |
|  | 鼻科环形咬切钳 | 1 |

说明：

- 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

- 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 投标人的技术要求偏离情况超过30%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。

设备一．0°鼻内镜（4mm）

1、▲蓝宝石镜面，图像无球失真，平面图像，超广角，大视野，可浸泡、气熏或高温高压消毒；

2、镜体内外多层涂层，双层外管，增加光亮度；

3、内镜光纤接口整合多个适配器，可拆分设计，兼容其他品牌导光束；

4、内镜光纤接口具有多个角度可选包括向下、向左、向右，可以根据临床使用习惯选择；镜身带颜色标识，方便选择使用；

5、▲镜子具有接口可连接重复使用冲洗鞘，方便术中清洗镜身前端，无需术中多次取出清洗，节约手术时间；

6、直径4.0mm，0°鼻窦镜一套，有效工作长度18cm；

7、配置要求：0°鼻窦镜（1根）

设备二．充电头灯

1.▲最高照度：18500Lux@200mm；

2.光斑直径：65mm@400mm；

3.亮度节：两档；

4. 电量提示：蜂鸣器报警提示；

5.灯头直径：18mm±1 mm

6.灯头调节范围：任意角度；

7.续航时间：高亮≥6H、低亮≥20H；

8.色温范围：5500K ~ 6500K；

9.LED寿命：10000小时；

10.▲电池参数：可充电聚合物锂电池，1200mAh,3.7V；

11.整机重量：≤130G（含电池）；

12.每套配置要求：

- 医用LED头灯主机  1台

- 聚合物锂电池（1200mAh,3.7V）  2块

- 充电器       1个

- 说明书       1本

- 保修卡       1张

- 合格证       1张

设备三．喉镜

1.粗糙度：头部Ra≤0.8um；

2.尺寸：L(工作长度)172mm±5 mm；

3.可高压蒸气灭菌、低温等离子灭菌，b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准）

4.配置要求：大号喉镜（1把）、小号喉镜（1把)

设备四．鼻粘膜切钳

1.鼻黏膜切钳，贯穿切割，切割平整光滑保护组织。

2.0号，宽度3mm，带清洁接口。

3.工作长度13cm±0.5cm；

4.分别为直型、45°上弯；

5.配置要求：

5.1.鼻黏膜切钳（直型：1把）；

5.2鼻黏膜切钳（45°上弯：2把）

设备五．鼻科环形咬切钳

1.环形咬切，用于蝶骨、筛骨和后鼻孔闭锁的环状切开。

2.直径3.5mm，带清洁接口。

3.工作长度18cm±0.5cm。

4.配置要求：环形咬切钳（1把）