项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 多普勒胎心监护仪 | 1套 |

说明：

1.	投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2.本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

3. 投标人的技术要求偏离情况超过30%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标。

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。

1.额定电压 交流：100-240V，50/60Hz， 内置充电电池：7.2V

2.连续工作时间≥160 min（电池充满状态）

3.充电时间≤70 min

4.重量 1.5kg±0.1kg

5.超声工作频率 2.5MHz ±10%

6.输出超声功率 10mW/cm2

7.胎心率检测范围 50-240bpm

8.胎心率检测误差 ≦± 3bpm

9.采用触摸式液晶显示屏≥3.5英寸

10. 切换画面：只要触摸LCD显示屏所显示的各显示区，可按心率显示、曲线显示、曲线放大显示的顺序切换画面

11. 直角型探头，具备防水功能，防水等级 IPX7可用水清洗。

（二）、配置清单（单台配置）

1 带心率显示及心率波形胎心仪   1 台

2 多普勒胎心探头（有线、直柄） 1 个

3 电源线   1 条

4 耦合剂   1 支