项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 氧浓度监测仪 | 2 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

- 供测定医学设备和医学环境中混合气体氧浓度使用，如监测：空氧混合器、培育箱、吸氧氧罩、麻醉机、呼吸机等

- ▲可自行设定上下限报警范围

- 体积：125*95*35mm±10mm，重量：270g±10g

- 氧浓度检测范围：20%-100%

- ▲6秒内快速反应，显示精度≥99%

- ▲进口高清晰宽同超薄液晶屏幕显示 52*34 mm±10mm

- 仪器敏感度≤1%

- 报警：当氧浓度偏离原设定报警范围时，讯响报警；当氧浓度高于或低于原设定值2%时，自行讯响报警。

- 电源：交直流两用，，内部充电电池750mAh，完全充满后可连续工作8小时。

- 操作条件：环境温度0℃-40℃；相对湿度范围10%-95%； 大气压力范围700hPa-1060hPa

- 贮存温度范围-10 ℃-50℃；工作环境温度0℃-40℃；相对湿度范围10%-95%

- ▲进口主板，采用国际先进TELEDYNE R17MED氧探头

配置清单：

1	氧气浓度监测仪主机	1台

2	氧探头	1根

3	氧探头连接线	1根

4	充电器	1个

5	充电电池	1块

6	说明书	1份

7	合格证	1份