项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 微量脂质体挤出器 | 1 |
|  | 近红外激光器 | 1 |
|  | 低温冰箱 | 1 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。

1、微量脂质体挤出器   1套

1.1基本功能：脂质体挤出器采用密封的玻璃注射器，利用手动推力，使物料强制通过基体内部的薄膜，从而得到均匀的脂质体纳米粒。

1.2主要参数：

1.2.1样品每次挤出量为1毫升，两根针筒各是500ul。
1.2.2最小样品处理量为0.1ml.
1.2.3试验后残留量为0.
1.2.4滤膜可选择50nm 100nm 200nm 400nm 800nm .

1.2.5配置：

1、高压挤出器

2、直径19mmPC材质

3、1ml针管（进口）

2、近红外激光器   1套

2.1基本功能： 利用激光的定向性好和高亮度，广泛应用于医疗保健及实验。可通过激光照射，使得光敏剂进行能级跃迁，释放热量，进行肿瘤光热治疗相关研究。

2.2主要参数：

2.2.1稳定性<1% ，

2.2.2带400 um芯径光纤，光纤长1米，SMA905接头，光纤后功率>3W, 带光纤末端准直器

3、医用低温冰箱   1套

3.1.压缩机：全封闭回转式压缩机(输出250W)

3.2制冷剂：R404a环保型

3.3尺寸和容积：

3.3.1尺寸：外箱宽度≤620mm；内箱深度≥600mm

3.3.2容积：≥365L

3.4温度设定：-20℃～-30℃之间任意设定

3.5门：外门1个

3.6锁：箱体自带门锁，并配有挂锁安装孔。

3.7报警装置：带有过高/低温报警、电源异常报警等，并可以接远程报警端子，通过网络对冰箱进行远程监控和操作，还具有可归零校准功能

3.8温度显示：微电脑处理器控制的数字显示控制面板

▲3.9额定输入功率：≤240W，噪音: ≤42分贝

3.10检测孔：直径30mm检测孔1个，便于检测

▲3.11温度波动：柜内中央温度和显示温度均保持在设定温度±3℃以内

▲3.12制冷蒸发管采用高品质铜管预埋式结构，避免长期运转产生管路腐蚀导致制冷剂泄漏

▲3.13层架:可以上下调节高度

3.14配置：

3.14.1低温冰箱                      1个

3.14.2冰铲                          1个

3.14.3钥匙                          1把

3.14.4储物筐                        6个