项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 牙科种植机 | 2 |
|  | 种植体稳定性测量仪 | 2 |
|  | 上颌窦内提升工具 | 1 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

设备一：牙科种植机（2套）

- 脚踏开关可完成程序选择、马达选择、正反转选择、水泵选择，防止交叉感染。

- 防水多功能脚踏开关。

- 根据实际需要医生可自行选择钮矩。

- 可接多种手柄 。

- 无碳刷马达效率，产热量少，运行平稳。

- 自动螺丝刀头功能。

标准配置清单：

- 主机    2台

- 马达     6条

- 种植弯机     6台

- 种植直机     2台

- 给水支架     2个

- 一次性给水管    6根

- 防水脚踏开关    2个

- 备用保险 4套

- 手机卡水管夹   20个

- 牙科根管锉架（8孔塑料材质 可耐高温消毒）  200个

- 牙科车针架（5孔  可耐高温消毒）    200个

- 牙科车针架（10孔  可耐高温消毒）   200个

设备二、种植体稳定性测量仪（2套）

  - 用途 ：用于口腔及颅内区域测量种植体的稳定性。

  - 工作方式 ：使用非侵入式技术，传感器部件可连接到种植体或者基台上，接受探头的磁脉冲刺激，产生共振频率。

  - 工作条件 环境温度+10℃至+40℃；相对湿度30%~75%；压力700hPa~1060hPa

  - IP等级 P20  准确度 一个单独传感器的ISQ准确度在±0.5 ISQ单位。在不同的传感器之间，包含附属扭矩的变异和个体变异，其准确度在±2 ISQ单位。

  - 额定功率 5VA

  - 尺寸大小 195*120*45mm±5 mm

  - PC安装USB连接口：当设备连接到PC端时，可以升级设备的软件以及将下载测量数据传输到电脑上。

配置清单：（每台机）

- 主机2台

- 探头2个

- 充电器2个

- 测试柱台2个

设备三、上颌窦内提升工具

- 用于上颌骨后牙区域不佳骨质的侧面、顶骨挤压（上颌窦内提升）

- 在工作尖端有深度标记的通用长度

- 满足常规高温高压消毒