项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 间接检眼镜 | 1 |
|  | 聚光透镜(28D) | 1 |
|  | 裂隙灯聚光透镜（90D） | 2 |
|  | 可携带裂隙灯 | 1 |
|  | 前房角镜检查 | 1 |
|  | 眼球突出器 | 1 |
|  | 三棱镜 | 1 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

设备一：间接检眼镜

▲1.独有的IOS智能光学系统 ，确保调节光圈大小时，自动同步调节汇聚和视差，视野无观察暗区。此项尤其适合于小瞳孔检查时；

▲2. LED光源和卤素灯泡可相互替换，LED灯泡寿命长达10,000小时，降低后续耗材费用；

▲3. LED光源，提供高于卤素灯泡25%的完美亮度，白光能够显示更多眼底细节；同时无炙烤，佩戴舒适；

▲4.独有的防划痕HiMag镜，可将图像额外放大1.6倍，在绘制眼底图时，提供更高的清晰度

5.超薄锂电池，仅重53克，与LED光源合用可连续使用6小时，充分满足门诊和手术使用的需要；

6.光斑和滤镜调节杆可锁：具有摩擦离合器，在“锁定“状态下，避免因用力过大造成的设备损坏;

7.滤镜全、一机同时具备 ：无赤光 –增加血管/动脉的对比度；黄色滤镜 – 适合光敏感的病人；钴蓝光滤镜 – 适合角膜的荧光素染色；

8.可安装原装示教镜，助手视野不遮挡，充分满足教学需要；

9.头带上附有光照强度无级控制器，亮度调节从2%到100%，充分满足临床检查的需要；

▲10.瞳距调节范围：48-76mm；

11.四种光斑：小，中，大光斑和弥散光斑 – 适合困难病人或学习用, 同时减少眩光和反射；

12.耐用的防尘结构；

13.光学系统位于金属支架上；采用高级纹理工程材料，轻巧坚固；

14.原厂制造，原装进口；

15.专业的拉杆携带箱，收纳、携带更方便。

配置清单：

- 主机  1台

- 充电器   1个

- 超薄锂电池 2个

- 透镜 20D 1个

- LED灯泡  1个

- 1.6倍附加镜 1个

- 携带箱   1个

- 原石图（测色盲） 1本

- 阿姆斯勒网格   1个

- 器械（晶体线环） 20套

设备二、可携带裂隙灯

1、光学设计类型：交角体视式

2、目镜：高眼点目镜

▲3、视场中心分辨率：≥1800•N线对∕mm（N为数值孔径）

4、视场公称直径：10X：10mm；16X：6mm；25.6X：4mm

5、物镜：1.0X，目镜：10X  总倍率：10X

6、工作距离：81mm　  瞳距调节范围：45mm~78mm

▲7、屈光度调节：-8D~+8D

▲8、裂隙宽度：0~12mm连续可调

9、裂隙高度：12mm、1-12mm、1-12mm

10、裂隙角度：水平旋转±30°

11、光栏直径：12mm、ф0.2mm，ф1mm，ф5mm，ф12mm

12、滤色片：隔热、色温补偿、无赤、钴蓝

13、照明灯泡：高亮白色LED

▲14、照度：≥30000lux

配置清单：裂隙灯    1 台

设备三、聚光透镜（28D），1个，进口产品

设备四、裂隙灯聚光透镜（90D），2个，进口产品

设备五、前房角镜检查，1个，进口产品

设备六、眼球突出器，1个，国产

设备七、三棱镜，1个，国产