项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | VOC环境检测仪 | 1套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。

- 被测气体 : VOC

- 检测原理 : 光离子(PID)

- 采样方式: 泵吸式，流量可达0.6L/min以上

- 里程: 0-20000ppb

- 分辨率 : 1ppb

- 精度: ≤±3%F.S.

- 响应时间 ：≤3S

- 恢复时间 :  ≤20S

- 重复性 : ≤±1%

- 线性误差 : ≤±1%

- 零点漂移 : ≤±1% (F.S/年）

- 显示技术 : TFT全彩显示

- 操作语言 : 中英文

- 气体单位 : ppb

- 工作温度 : -40℃~70℃

- 工作湿度 :  0-95％RH

- 报警方式 : 声、光

- 工作时间 : ≥10小时

- 尺寸 : 約228*80*50mm

- 重量: 約500g