项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 可透视X光床 | 1套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

▲1.原装手动摄影平床，适用于运送转移患者，并可与医疗X射线系统联用来捕获临床X射线。（需提供FDA或CE或上市批件，SFDA注册证所列适用范围需满足该要求，符合ISO13485质量认证体系要求）

▲2. 材质：框架主体结构采用铝合金材质，床板和保护罩采ABS树脂材质；

▲3. X成片质量优良，床体全长任意位置均可放IP盒空间，满足常规DR\CR IP盒的方便放置要求；

▲4. 具有独立的可收缩的第5轮脚轮，放下脚轮后可适用于快速直行，收起后，依靠4轮可移动床体；

5. 配备脚轮直径不小于18cm；

6. 床体下方具有保护性接地终端，保证转运过程中消除静电的产生；

▲7. 采用中央环刹系统，只需中控脚踏一键完成4轮的制动；

8.床体可实现头低脚高位和脚高头低位倾斜，角度不小于16度；

9. 带标准床板的推床全长不小于216厘米，总宽度（护栏升起时）不大于97cm,护栏放下时不大于78cm；

10.床体最低床高需≤53cm,以保障上下床安全，降低坠床风险；

11.底座为一体成型的ABS热压成型，具有储物槽，方便储物 ；

12.双液压柱设计，脚踏可实现床体正反倾斜、升高和降低功能；

▲13. 两侧配有安全护栏，可实现全长覆盖。护栏放下时，可实现完全内收，保障床体与床体间的无缝对接；

▲14.头端背板为液压助力背板，具有两侧操控把手，床板可竖立成90度，可进行无极操作；

15. 头端床板具有一体成型的储物槽，可用于存放小件物品 ；

16. 配备头端推拉把手，突然制动时，有缓冲设计；

17. 配备过床板，可存放在头端背板下；

18. 配备三段式输液杆一根，收起后可横置固定于床体上；

19. 配备身体约束带一套；

▲20. 安全负载可达到≥318kg,保障患者和设备负载所需；

21.头端背板和脚端背板均可抬起清洁，整床清洗方便；

22、适应临床科室、急诊等多种场所的病人转运需要。

23、配置清单

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 床整体流线型框架 | 1张 |
| 2 | 带脚端推拉把手的滑降内收式床栏 | 2个 |
| 3 | 整合于底座盖板上的储物盘及氧气瓶槽 | 1个 |
| 4 | ≥26英寸（66厘米），≥宽4英寸（10厘米）厚加强型舒适床垫 | 1张 |
| 5 | 两端控制四轮环刹系统及中央控制定向锁 | 2个 |
| 6 | 床轮直径≥8英寸（20厘米） | 4个 |
| 7 | 床两侧装备液压升降踏板 | 2个 |
| 8 | 四角输液架插孔 | 4个 |
| 9 | 减震防撞轮 | 4个 |
| 10 | 双柱气压助力可调角度背板 | 1张 |
| 11 | 头端的推床把手 | 2个 |
| 12 | 整合于头部的床板储物盘 | 1套 |
| 13 | 双柱液压升降系统，可持续下降 | 2个 |
| 14 | 固定的腿部床板 | 1个 |
| 15 | 配置≥2个原装输液架 | 1个 |
| 16 | 原装转运设备架 | 1个 |
| 17 | 床体尺寸全长≥216cm 全宽床栏升起时≤86 cm 最大承重≥317kg，耐高压冲洗清洁 床高范围（床面高度）最高≥86cm，最低≤53 cm 床板位置调节背板0-900，正/反德氏位≥±170 患者接触表面≥66*191cm 床栏尽寸≥36X147cm |  |