项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小牙片X光机+牙片宝 | 1 | 接受进口 |

说明：

- 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

- 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 投标人的技术要求偏离情况超过70%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。

1.	▲球管电压： 60或70kv 适用于临床任何需求。

2.	球管电流：2-8mA。

3.	提供小焦点

4.	曝光时间：0.01-3.2s

5.	发生器： 高频直流100-200kHz

6.	固定过滤：2mm AL

7.	具备一键选取任意牙位功能，前牙、尖牙、后磨牙、牙合片，自动根据牙位调整曝光时间

8.	具备一键选取胶片和数字模式功能，自动调整曝光剂量，可以配套胶片、口内感应器、扫描仪使用

9.	支撑臂可稳固停留在任意位置，操作人员放手后球管不会移动

10.	牙片机安装固定方式：壁挂式

11配置：

- 高频X射线发生器（含球管）	1套

- 剪式臂（带发生器连接线）	1 套

- 球管   1 套

- 控制盒及墙体固定组件  1 套

- 控制面板  1 套

- 水平臂  1 套

- 折叠臂  1 套

- 曝光开关及连线  1 套

- 应用软件1套

- 牙片宝1台，成人、儿童成像板各30张

服务器1台及相关操作软件。