项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精细型多功能宫腔内窥镜及配套器械 | 1 | 拒绝进口 |

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。

  - ▲12°高清内窥镜，工作长度≥190mm,蓝宝石镜面；

  - 可耐受高温高压或低温等离子消毒；

  - 自带成像放大功能，放大倍率：≥1.5 lx；

  - ▲可配套宫腔组织弹力切除器以及其他高效旋切冷刀使用；

  - ▲镜鞘一体设计，喙状的椭圆形外鞘≤22fr，器械通道≥3mm；

  - 双层密封塞；

  - ▲Y型镜体设计，进水口可360°旋转，镜体重量≤250g；

  - 具备出水通道可锁止功能，可以将出水通道锁定在镜体的任意角度，

  - 所配套手术器械，种类多样，包括抓取钳，异物钳，剪刀，分离钳等；

  - 手术器械为硬质器械，通体不锈钢设计，一体成型，外径≥7fr，工作长度400mm ±10mm

配置清单：

| 具体配置 |  | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 宫腔内窥镜 | 硬性光学内窥镜，视向角12° | 1个 |
|  | 可拆除溢流通道 | 1个 |
|  | 宫腔镜溢流通道封口帽 | 1个 |
|  | 一次性使用密封塞（灭菌） | 1套 |
|  | 宫腔镜光导适配器 | 1套 |
| 配套手术器械 | 单动尖头剪刀 | 1把 |
|  | 单动平头剪刀 | 1把 |
|  | 鳄鱼嘴钳 | 1把 |
|  | 子宫息肉钳——二三齿抓钳 | 1把 |
|  | 宫内节育器取出钳——取环钳 | 1把 |
|  | 妇科分离钳——双开弯钳 | 1把 |
|  | 妇科组织钳——组织钳（勺钳） | 1把 |